# Respostas - Questões de IoT

# Questões de Múltipla Escolha

## Questão 1

Sensor ultrassônico – usado para medir nível de líquidos em reservatórios.

## Questão 2

Sensor de vibração (ex.: ADXL345) – detecta variações anormais em motores.

## Questão 3

Sensor indutivo – identifica presença de parafusos metálicos.

## Questão 4

Sensor de temperatura (ex.: DHT11, LM35) – monitora a temperatura ambiente.

## Questão 5

Temperatura, Vibração e Indutivo – juntos monitoram aquecimento, vibrações e desgaste metálico.

## Questão 6

Sensor ultrassônico – mede distância em estacionamentos inteligentes.

## Questão 7

Vibração e temperatura – monitoram falhas em motores (superaquecimento e vibrações).

## Questão 8

Sensor indutivo – detecta queda de objetos metálicos.

## Questão 9

Sensor de temperatura – mede temperatura do solo para cultivo.

## Questão 10

Vibração e indutivo – monitoram vibrações em estruturas e presença de chapas metálicas.

# Questões Discursivas

## Questão 11

Para monitorar um motor elétrico com IoT, eu instalaria um sensor de temperatura (ex.: LM35, DHT22) para detectar superaquecimento e um sensor de vibração (ex.: ADXL345, acelerômetro piezoelétrico) para identificar falhas mecânicas como desalinhamento ou rolamentos desgastados. Esses sensores seriam conectados a um microcontrolador (ex.: ESP32) que coleta os dados e envia via Wi-Fi para uma plataforma IoT (ex.: Node-RED, ThingsBoard, AWS IoT). No painel, seria possível visualizar gráficos em tempo real e configurar alertas automáticos (notificação por e-mail, SMS ou aplicativo) quando os valores ultrapassarem limites pré-estabelecidos.

## Questão 12

O sensor ideal seria o sensor indutivo, que detecta a passagem de cada peça metálica sem contato físico. Cada detecção gera um pulso elétrico, que pode ser contado pelo microcontrolador (ex.: Arduino ou ESP32). Esses pulsos são então enviados para a plataforma IoT, que processa os dados em tempo real e exibe o número total de peças no painel de supervisão. Além disso, pode-se programar relatórios de produção e alarmes caso a contagem não atinja a meta esperada.

## Questão 13

O sistema usaria um sensor de temperatura do solo (ex.: DS18B20 com encapsulamento à prova d'água) conectado a um microcontrolador IoT. Esse dispositivo coleta a temperatura do solo e envia para a nuvem via Wi-Fi ou LoRa. Na plataforma IoT, regras são configuradas: se a temperatura estiver muito alta (indicando possível ressecamento), o sistema aciona automaticamente uma válvula de irrigação controlada por relé, iniciando a rega. O agricultor pode acompanhar os dados em um painel online ou aplicativo.

## Questão 14

Um exemplo é o uso de sensores ultrassônicos em lixeiras inteligentes. Eles medem o nível de preenchimento das lixeiras e enviam os dados para um sistema central. Assim, a coleta de lixo é otimizada, evitando desperdício de recursos (caminhões circulando desnecessariamente) e prevenindo acúmulo de lixo nas ruas. Esse monitoramento melhora a qualidade de vida da população ao reduzir sujeira, mau cheiro e até pragas urbanas.

## Questão 15

- Sensor de vibração: mede oscilações mecânicas, sendo ideal para aplicações de manutenção preditiva (motores, máquinas industriais, pontes, turbinas). Ele ajuda a detectar falhas estruturais e mecânicas.
- Sensor ultrassônico: mede distância e nível de líquidos ou sólidos sem contato físico. É ideal para sistemas de estacionamento inteligente, monitoramento de reservatórios e medição de ocupação em cidades inteligentes.

Em resumo:
- Use sensor de vibração quando o foco for detectar desgaste ou falhas mecânicas.
- Use sensor ultrassônico quando o foco for medir distâncias, níveis ou detectar obstáculos.