# Projeto: Monitoramento de Gás com ESP8266 e Sensor Flying-Fish

# 1. Introdução

Este projeto tem como objetivo utilizar o módulo ESP8266 em conjunto com o sensor de gás Flying-Fish para detectar a presença de gases na atmosfera. O sistema realiza a leitura digital (detecção binária) e leitura analógica (nível proporcional), permitindo futuras implementações como envio de alertas via Wi-Fi.

# 2. Materiais Utilizados

- ESP8266 (NodeMCU ou Wemos D1 Mini)
- Sensor de Gás Flying-Fish
- Resistores 47kΩ e 10kΩ (para divisor de tensão)
- Fonte de alimentação 5V
- Cabos jumper
- Protoboard

# 3. Ligações do Circuito

As conexões foram realizadas da seguinte forma:

1. Alimentação:
   - Fonte 5V (+) → VCC do Flying-Fish
   - Fonte 5V (+) → VIN/5V do ESP8266
   - Fonte 5V (–) → GND do Flying-Fish e GND do ESP8266

2. Saída Digital (DO):
   - DO do Flying-Fish → GPIO14 (D5) do ESP8266

3. Saída Analógica (AO) com divisor de tensão:
   - AO do Flying-Fish → Resistor de 47kΩ (R1)
   - R1 → Nó de conexão (ligado ao A0 do ESP8266 e ao resistor R2 de 10kΩ)
   - Outro lado do R2 → GND comum

# 4. Código Utilizado

#define PINO_DIGITAL 14  // D5 no NodeMCU/Wemos
#define PINO_ANALOGICO A0

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  pinMode(PINO_DIGITAL, INPUT);
}

void loop() {
  int valorDigital = digitalRead(PINO_DIGITAL);
  int valorAnalogico = analogRead(PINO_ANALOGICO);

  Serial.print("Digital: ");
  Serial.print(valorDigital);
  Serial.print(" | Analogico: ");
  Serial.println(valorAnalogico);

  delay(1000);
}

# 5. Resultados

O sistema foi montado corretamente e testado. As leituras digitais funcionaram conforme esperado, indicando 0 quando gás foi detectado e 1 em condição normal. A leitura analógica apresentou valores variando de 0 a 1023, correspondendo à concentração relativa de gás medida pelo sensor.

# 6. Conclusão

Com este projeto, foi possível integrar o ESP8266 ao sensor Flying-Fish, utilizando um divisor de tensão para proteger a entrada analógica do microcontrolador. O sistema já é funcional e permite evoluções, como a integração com Wi-Fi para monitoramento remoto e emissão de alertas.